Sniffer Pro基本操作及協定分析

I. 實驗目的

Sniffer〈網路協定分析儀〉是一個用來進行網路效能管理和網路協定分析的工具，本實驗是希望同學能認識Sniffer的基本操作，並學習如何利用Sniffer網路協定分析儀來進行封包分析。

實驗報告內容應包含：實驗名稱、參與人員和單位、實驗目的、實驗方法、設備、記錄、心得及問題討論。

II. 實驗設備

- 硬體

| 名稱 | 數量 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| Sniffer網路協定分析儀 | 1 | 建議使用Notebook或Portable PC |
| 網路卡 | 1 | 建議使用Xircom CBE2 PCMCIA |

二、軟體

| 名稱 | 數量 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 作業系統 | 1 | Microsoft Windows系列 |
| Sniffer | 1 | Sniffer Pro 4.7 |

III.實驗背景

- Sniffer簡介

Sniffer網路協定分析儀，是一個用來網路效能管理和網路協定分析的工具，能主動監看OSI 7層中網路的流量，同時具有主動學習與自動發覺網路問題的能力。當一個網路異常被發現時，Sniffer會立刻正確地指出其原因，以幫助網路管理者去解決問題。隨著網路技術不斷地進步，Sniffer也不斷地擴充與更新通訊協定的解譯和專家系統分析的功能。

Sniffer安裝於Notebook或Portable PC，具有易攜帶的好處，可攜帶至有問題的網路區段進行診斷。

Sniffer是一個強而有力的網路協定分析工具，它具有下列的能力：

- 可即時監看網路上的活動並即時產生警訊

- 具有儲存歷史資訊及錯誤訊息的能力

- 當偵測到問題時，具有通知網路管理者的能力

- 擷取網路流量以進行封包的分析

- 擁有功能強大的專家系統分析能力

Sniffer可以在以下的網路區段執行：

- Ethernet

- Gigabit Ethernet

- Fast Ethernet (100BASE-T)

- Wireless Ring

- ATM

- WAN/Synchronous

- Sniffer主要功能

以下針對Sniffer主要的功能：monitor、capture、Real-time Expert analysis、display做介紹，圖1是Sniffer Pro主要的元件。

- monitor：計算及顯示即時的網路流量。

- capture：擷取網路資訊，並且將實際的封包儲存在buffer中，以便display進行分析。

- Real-time Expert analysis：在capture執行期間，對網路封包進行分析，並在異常時提出警告。

- display：對capture buffer的封包進行解碼和分析，並且以不同的形式來顯示。

- Sniffer新增功能

- capture filter：提供擷取過濾的功能，根據您的設定，只針對某些特定形式的封包做擷取的動作。

- display filter：提供顯示過濾的功能，能過濾與問題無關之資料封包，以幫助迅速查出網路上的問題。

- trigger：當您在網路上截取封包時，可設定一些特定的條件，當條件符合時，系統便會自動將從網路上所擷取到的網路訊息存入硬碟中。

- traffic generator：主要的功能是讓您去測試新的應用程式或新的裝置，透過使用者設定之封包大小、流量，自行產生封包至網路上，亦可複製capture的資料封包並重覆送至網路上。

圖1. Sniffer Pro主要元件 [1]

### Ⅳ、實驗方法與步驟

- 開啟sniffer

  - 安裝好sniffer後，點取桌面上的捷徑來開啟sniffer

- 設定Define Filter

  - 選擇｢Capture｣｢Define Filter｣

  - 出現圖2後，選｢Profiles…｣｢New…｣在｢New Profile Name｣文字方塊中輸入test1。

- 查尋本機IP address

  - 先將SnifferPRO視窗縮小，至windows 「開始」選單，選擇「執行」，輸入”cmd”Enter

  - 在DOS視窗下鍵入”ipconfig” Enter

  - 記錄本機的ip address  記錄 1

  - 記錄本機的 host name  記錄 2

  - 記錄本機的 subnet mask  記錄 3

- 設定連線方式

  - 回到Sniffer Pro的｢Define Filter｣視窗後，選「Address」選項

  - 在「Address Type」選以「ip」方式輸入，在station1輸入[記錄1]的ip address 。station2輸入”any”。

  - 點選「Dir.」，選取雙向監聽

- 設定欲監聽的協定

  - 回到Sniffer Pro的｢Define Filter｣視窗後，選「Advanced」選項

  - 選「http」為欲監聽之協定

- 封包監聽

  - 按下「Start」開始監聽

  - 隨易連結1至多個網站，EX：www.pchome.com.tw

  - 按下「stop and display」

- 分析IP header封包

  - 選擇「Decode」分析封包

表一 IP Header

Version

IHL

Type of Service

Total Length

Identification

Flags

Fragment Offset

Time to Live

Protocol

Header CheckSum

Source Address

Destination Address

Options + Padding

0      4        8              16     19                   32

依照上表記錄下各IP Header各欄位的值分別是多少。EX：

45    IP Version 4 and Internet Header Length = 5
00	Service Type

  - 根據sniffer抓到的封包，記錄以下實驗結果：

  - Total Length  記錄 4

  - Identification  記錄 5

  - Flags  記錄 6

  - Time to Live  記錄 7

  - Protocol  記錄 8

  - Source Address  記錄 9

  - Destination Address  記錄 10

- ICMP協定分析

  - 同學們請互相交換彼此記錄1~3的資料

  - 除了「Http」外，也新增「ICMP」協定

  - 彼此Ping對方的IP

  - 分析並記錄下「ICMP」封包的內容  


表二 ICMP格式

| Type 記錄 11 | Code 記錄 12 | Checksum |
| --- | --- | --- |
| Identifier 記錄 13 |  | Sequence Number 記錄 14 |
| Data |  |  |

- TCP協定分析

  - 觀察同學彼此的TCP封包

| 0 |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 16 | 31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Source port 記錄 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | Destination port 記錄 16 |  |
| Sequence number 記錄 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acknowledgment number 記錄 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Header length | Reserved |  | U R G | A C K | P S H | R S T | S Y N | F I N | Window size 記錄 19 |  |
| Checksum |  |  |  |  |  |  |  |  | Urgent pointer |  |
| options (if any) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| data (if any) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Ⅴ、實驗紀錄

| 紀錄 | 內容 |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |
| 8 |  |
| 9 |  |
| 10 |  |
| 11 |  |
| 12 |  |
| 13 |  |
| 14 |  |
| 15 |  |
| 16 |  |
| 17 |  |
| 18 |  |
| 19 |  |

### Ⅵ、問題討論

- 試解釋sniffer和網路卡的關係。

- 為何要有MAC 和 IP 二種Address。

- 試說明在OSI七層裡，傳送端和接收端封包封裝的過程。

- 說明[記錄7]的欄位作用為何。

- 何謂三向交握法，試說明其運作過程。

- 三向交握法和同學所做的那些記錄有關。

- TCP Ｈeader裡並沒有Retransmission的欄位，那麼接收端要如何辨別這是不是重送的封包?

- 說明[記錄15、16]的作用，為何要有Port Number？

- 試說明[記錄19]意義和 Sliding Windows之關係。

- 執行Ping指令時[步驟8]，送出的封包是那種ICMP封包？

### Ⅶ、參考文獻

- Sniffer Pro 4.7 - Getting Started Guide電子檔。

- 永磐科技網址： http://www.mikotek.com.tw/technic.htm